ПЛАВНЫЙ РОЗЖИГ и ПЛАВНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации функции плавного включения и выключения подсветки приборной панели автомобиля. Устройство позволяет подключать два канала независимых нагрузкок (например стрелки и шкалы/дисплеи) и настраивать их включение и выключение с различной скоростью и в любом порядке.

Устройство может плавно изменить яркость подсветки при включении габаритов, причем не важно, в какую сторону. Например, можно при включении габаритов уменьшить яркость выхода 1 и увеличить яркость выхода 2. Устройство позволяет настроить для каждого из двух независимых выходов следующие параметры:

- яркость при выключенных габаритах

- яркость при включенных габаритах

- задержка перед плавным включением

- время плавного включения

- задержка перед плавным выключением

- время плавного выключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания – от 9 до 20 вольт

- потребляемый устройством ток – не более 3мА (0,003А)

- максимальный ток – до 3А  на каждый выход

- диапазон рабочих температур – от -40 до +85 градусов Цельсия

- размер устройства – 25x20x2мм - вес – 1.5г

- настраиваемые временные интервалы – от 0 до 30 секунд

- настраиваемые уровни яркости – 12 уровней от 0 до 100%

- сохранение настроек при отключении питания

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следующая информация является особо важной и мы советуем вам убедиться, что вы в полной мере приняли ее к сведению:

1. Пожалуйста, прочитайте инструкцию внимательно перед установкой и настройкой устройства.

2. Несмотря на то, что устройство сконструировано и произведено в соответствии со стандартами безопасности вам следует обращаться с ним осторожно.

3. Устройство “Плавный розжиг” является необслуживаемым техническим устройством и не предполагает дальнейшее внесение изменений в схему устройства.

4. Устройство подключается к цепям светового оборудования и адаптировано для работы в составе электрооборудования автомобилей или мотоциклов с напряжением бортовой сети 12 вольт.

5. Во время установки устройства в автомобиль убедитесь, что аккумулятор автомобиля отключен и ключ не в замке зажигания.

6. Установка устройства должна производиться только квалифицированным специалистом.

7. Убедитесь, что полярность подключения проводов верная. Неправильное подключение может вывести устройство и оборудование из строя.

8. Не ремонтируйте устройство самостоятельно.

9. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных высоким температурам или влажности. Устройство не предназначено для установки в подкапотном пространстве.

НАСТРОЙКА

Настройка параметров устройства осуществляется с помощью кнопки настройки. «Кнопка», это кнопка «минус» на щитке приборов. Часы настраивать только кнопкой «плюс», минус лишний раз не трогать. Если что-то «наклацали» смотрите внизу страницы на «сброс на заводские настройки».

Определения:   		-короткое нажатие: нажатие кнопки на время не более полсекунды.

-длинное нажатие: нажатие и удержание кнопки около 2 секунд.

Для настройки задержки перед включением габариты и зажигание должны быть выключены. Коротким нажатием входим в режим програмирования задержки. В подтверждение оба канала моргнут и останется гореть только настраиваемый. Короткими нажатиями набираем необходимое время задержки. Каждое нажатие соответствует половине секунды и будет подтверждаться морганием настраиваемрго канала. Предельное время задержки 30 секунд. О достижении предельного времени просигнализируют короткие вспышки обоих каналов. Для перехода к настройке задержки перед включением необходимо “длинно” нажать кнопку. Нажатие подтвердится морганием обоих каналов и останется гореть только настраиваемый. Настройка проводится аналогично первому каналу. Завершение настройки – длинное нажатие, которое так же подтвердится длинной вспышкой обоих каналов. Если никаких изменений в настройки какого-то канала вносить не нужно, то осуществите сразу длинное нажатие не делая коротких. Тогда в памяти сохраняться старые параметры. Если хоть раз сделать короткое нажатие, то счёт начнётся  с нуля.  !!! Важно !!!  Одно нажатие соответствует нулевой задержке, т.е. включение начнётся сразу. Каждое последуещее нажатие будет добавлять полсекунды.

Для настройки времени “разгорания” габариты и зажигание должны быть выключены а кнопка настройки нажата “длинно”. Далее оба канала настраиваются аналогично предидущей настройке. Для настройки задержки перед выключением должно быть включено зажигание и оба канала полностью включится. Габариты должны быть выключены. Начало настройки осуществляется коротким нажатием кнопки настроек. Далее всё по аналогии с настройкой включения.  Время выключения настраивается с включеным зажиганием и выключенными габаритами, длинным нажатием кнопки настроек.

Для настройки яркости в “дневном” режиме  (с выключенными габаритами), должны быть включены габариты а зажигание выключено. Оба канала должны полностью включиться. Начало настройки осуществляется коротким нажатием кнопки. Нажатие подтвердится длинной вспышкой. Далее короткими нажатиями устанавливаем требуемую яркость канала. Каждое нажатие будет подтверждаться морганием второго канала. При достижении максимальной яркости она сбросится на минимум и снова начнёт возрастать с каждым нажатием. Всего есть 12 уровней яркости. Для запоминания выбранного уровня нажмите кнопку “длинно”. Уровень будет записан в память и Вы перейдёте к настройке яркости второго канала.  Уровень второго канала настраивается аналогично. “Длинное” нажатие сохранит выбранный уровень в память и выведет устройство из режима настройки. Если Вы не собираетесь менять уровень яркости какого-то канала, то можно пропустить настройку, осуществив сразу “длинное” нажатие, минуя короткие.

Для настройки яркости “ночного” режима необходимо проделать те же манипуляции только вход в эту настройку осуществляется длинным нажатием кнопки при включенных габаритах. При включенных одновременно габаритах и зажигании нажатие кнопки не ведёт ни к каким настройкам. Нажатие кнопки будет вызывать только частое мигание обоих каналов.

!!! Для возврата всех настроек к заводским (hard reset)  необходимо при отключенном проводе питания +12V(вынутый предохранитель номер 9 под рулем) зажать «кнопку» и подать питание(втавить предохранитель 9), подключив этот провод. После чего настройки вернутся к заводским и можно продолжать пользоваться устройством далее.

| зажигание | габарит | нажатие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| выкл | выкл | корот. | задержка перед включением |
| выкл | выкл | длин. | время включения |
| вкл | выкл | корот. | задержка перед выключением |
| вкл | выкл | длин. | время выключения |
| выкл | вкл | корот. | яркость в "дневном" режиме |
| выкл | вкл | длин. | яркость в "ночном" режиме |